RK3588系统使用说明

——V1.0

RK3588操作系统相关信息

- 系统版本：Ubuntu20.04

- root用户密码：’ （只有一个字符，英文输入法下回车左侧的那个键）

- 标准用户（推荐使用这个登录）：

  - 用户名：apm

  - 密码：apm

- 默认固定ip地址：192.168.1.69

- 推荐登录方式：ssh（推荐使用MobaXterm软件）

- 修改固定IP的方法：

# 使用vim修改配置文件

sudo vim /etc/network/interfaces.d/softrouter

# 修改下面的“address”字段为新的ip地址

auto eth0

iface eth0 inet static

address 192.168.1.69/24

netmask 255.255.255.0

gateway 192.168.1.1

dns-nameservers 192.168.1.1 8.8.8.8

# 重启系统后生效

远程桌面访问：我们可以使用win11自带的远程桌面访问RK3588系统的桌面。首先，将PC的IP地址设置到192.168.1.x网段，然后按照如下步骤操作：

- 打开Win11开始菜单，搜索“远程桌面连接”；

- 输入RK3588的固定IP“192.169.1.69”，并点击“连接”按钮；

- 在弹出的警告窗口中点击“是”按钮；

- 在弹出窗口中输入用户名和密码后点击“OK”按钮即可登录远程桌面。

系统硬件架构

- UART2：系统调试串口，波特率115200

- UART0：标准串口，RS232电平，对应“/dev/ttyS0”

- UART8：标准串口，RS422电平，对应“/dev/ttyS8”

- UART9：标准串口，TTL电平，对应“/dev/ttyS9”

- ETH1：千兆网口，推荐接PC

- ETH2：百兆网口，推荐接思翼云台

- ETH3：百兆网口

- ETH4：百兆网口

- 推荐使用如下转接座将ETH1转换为标准RJ45网口：

- 淘宝链接：

- https://detail.tmall.com/item.htm?from=cart&id=615920573645&skuId=4340020128818&spm=a1z0d.6639537%2F202410.item.d615920573645.c4877484k6u0sB

- 线序：

- 表1 ETH1 - RJ45转接座接线表

| - RK3588底板 ETH1线序 | - RJ45转接座线序 |
| --- | --- |
| - 0- | - 2 |
| - 0+ | - 1 |
| - 1- | - 6 |
| - 1+ | - 3 |
| - 2- | - 5 |
| - 2+ | - 4 |
| - 3- | - 8 |
| - 3+ | - 7 |

思翼ZR10吊舱设置

思翼ZR10吊舱的IP地址和视频流格式需要修改后才能与系统适配，修改步骤如下：

- 安装思翼吊舱调参软件“SIYI Assistant”，安装包下载链接：https://www.siyi.biz/index.php?id=downloads&asd=27；

- 使用USB Type-C线连接思翼ZR10吊舱，并通过外部电源给吊舱上电；

- 打开调参软件“SIYI Assistant”，软件会自动连接ZR10吊舱，按照下图所示进行设置：

  - IP配置：192.168.1.70（可以修改为其他地址，但是后续yolo相关程序也需要同步修改）

  - 网关配置：192.168.1.1

  - 编码格式：H264

  - 点击“保存”按钮

- 按照上述设置后，在VLC软件中订阅如下地址可以显示吊舱原始视频流：

- rtsp://192.168.1.70:8554/main.264

RK3588程序说明

程序位置

apm用户根目录下，登录后直接运行“cd yolov8-thread-stream”即可进入程序文件夹。

程序功能

实现读取一个rtsp视频流（即思翼ZR10吊舱），使用yolov8进行图像识别，然后将识别后的视频通过rtsp推流出去。同时，将识别结果中第一个类别为“car”的目标的识别置信度与脱靶率通过串口发送出去。

程序编译方法

# 进入程序文件夹

cd yolov8-thread-stream/

# 首次编译（只需运行一次，交付的环境中的代码已经运行过了，因此不需要再运行）

cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Debug && cmake --build build

# 增量编译（非首次编译，后续修改代码后运行如下命令进行编译）

cmake --build build

程序运行方法

# 进入程序文件夹

cd yolov8-thread-stream/

# 运行程序（下面的命令前半部分为可执性程序，后半部分为配置参数文件）

./build/usb_and_rtsp_to_rtsp_demo yunyan_simple_config.ini

程序运行后，根据上述命令后半部分yunyan_simple_config.ini文件定义的参数，使用VLC软件订阅如下rtsp流即可查看识别后的视频：

rtsp://192.168.1.69:3554/ai/main.264

注意，由于底板内置了交换机模块，因此PC还可以同时使用另一个VLC软件订阅原始视频流：

- rtsp://192.168.1.70:8554/main.264

参数文件说明

rk3588-yolov8/yunyan_simple_config.ini文件保存了程序运行时所需的所有参数，通过这些参数可以修改AI模型、置信度、rtsp流的地址等关键信息，该文件中有充足的注释，此处不再赘述。

识别结果输出

- rk3588-yolov8/src/src/usb_and_rtsp_to_rtsp_demo.cpp文件第293行~第262行定义了通过串口输出识别结果的逻辑，该处程序比较简单，并且有充足注释（注释中有通信协议的定义），因此此处不再赘述。

- 该文件第792行定义了使用哪个串口输出识别信息，其中“ttyS9”对应UART9，同理“ttyS0”对应UART0，以此类推。

- 该程序基于如下视频教程的例程进行修改：

- https://www.bilibili.com/cheese/play/ss35783?bsource=link_copy