机载任务机

- 硬件设计

- 核心板：RK3588，8G内存，64G EMMC存储；

- 内置前兆交换机

      - 网口1：千兆，内置，接RK3588核心板

      - 网口2：百兆，接飞控，4pin GH连接器

      - 网口3：百兆，接载荷，4pin GH连接器

      - 网口4：百兆，接图传电台，4pin GH连接器

      - 网口5：预留/调试，千兆（兼容百兆），8pin GH连接器

- USB接口

      - USB Host1：Type-A，接键盘

      - USB Host2：Type-A，接鼠标

- 图像输出接口：DP接口，Tpye-C形态

- 串口（下述串口均可以接飞控、惯导、电台、载荷）

      - 串口1，TTL电平，GH 3pin连接器

      - 串口2，TTL电平，GH3pin连接器

      - 串口3，RS232电平，GH3pin 连接器

      - 串口4，RS422电平，GH 5pin连接器

- 电源：18 ~ 85V输入

- 散热：主动散热，微型风扇

- 图1 核心板

- 图2 硬件架构

- 软件开发

- RK3588上的Ubuntu20.04的ROS2移植；

- RK3588解析RTSP视频流并发布到ROS2中；

- 基于RTK3588专属硬件进行图像AI识别（YOLO算法）并发布到ROS2中；

- 识别后的图像进行RTSP推流到图传；

- 飞控固件与ROS2的结合，ROS2获取飞控的所有状态信息，并能够控制飞控。

- 设备功能

- 图像识别  识别定锁定图像目标，输出目标位置、视线角等跟随、打击信息；

- 深度学习传感器预测补偿  采用深度学习神经网路算法和机载传感器信息，在卫星信号丢失时预测自身位置、航向、气流角等信息；

- 编队飞行，协同任务分配等。